2024年能源审计服务采购项目需求清单

1.建筑基本概况检查：包括审阅并记录建筑面积、围护结构、不同功能区域面积及其运行时间等建筑基本信息。

2.建筑用能设备基本信息检查：包括审阅并记录建筑内主要用能设备的名称、型号、数量、出厂日期、额定参数等基本信息以及运行模式。

3.建筑能耗数据信息检查：包括审阅并记录建筑全年能源账单数据、计量数据、运行记录、分析报告、建筑自动化系统存储的记录数据以及能源分摊合同等资料。

4.对分项能耗计量系统检查建筑能耗分项计量、监测管理系统现状，并对能耗监管和计量现状进行评价。

5.计算、分析建筑总能耗指标，将建筑能源消耗量统一折算为标准煤耗量，并依据本省能耗相关标准进行对标。

6.分别对建筑内不同功能、有代表性的房间或区域至少三处，在正常使用情况下的建筑室内环境品质进行检测，检测内容包括室内温度、相对湿度、二氧化碳浓度、照度；还应评判检测区域的室内环境品质是否符合国家、行业或本省现行标准中的相关规定。

7.对建筑能源管理状况进行检查，找出建筑能源管理系统存在的问题。

8.对建筑能源管理状况进行检查，找出建筑能源管理系统存在的问题。

9.计算、分析建筑分项能耗指标：包括暖通空调系统、照明系统、室内用能设备系统、动力系统、生活热水系统等分项能耗指标。

10.节能专项检测：根据建筑实际情况，开展建筑主要用能系统至少一项针对性节能专项检测。

11.节能潜力分析：找出建筑能源管理、用能系统和行为节能等方面可能存在的问题并提出节能改进合理化建议。

12.依据《福建省公共建筑节能改造节能量测评标准》DBJ/T13-284-2018确定项目及各区域的基准能耗。

13.节能改造方案：提出针对性且具备可操作性的节能改造方案；测算其节能量，对实施节能改造所需的费用和回收期进行概算。

14.协助完成节约型公共机构示范单位创建工作。